# 采购需求

| - 采购人名称 | - 采购内容 | - 预算单价 - （台/元/年、不论大小） | - 预算总价（元） | - 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 元江县中医医院 | - 248台空调清洗维护 | - 80.00 | - 19840.00 | - 一年 |

一、清洗及保养总体要求

1.乙方必须按照甲方要求，在每年内向甲方提供至少1次的清洗保养服务（在甲方认为有必要进行多次清洗保养时，按甲方要求次数进行清洗保养）。

2.当甲方向乙方进行空调报修后，乙方应当及时到场，对于空调进行养护以及维修。

3.乙方严格遵守国家有关安全操作规定，若出现任何人身伤亡问题，与甲方无关。

4.严格按照空调内外机清洗项目、步骤要求，进行空调维护保养。

二、清洗内机项目、步骤要求

1.拆开室内机前半部分的塑料面板，过滤网导风叶片及小摆页片进行清洗。

2.首先用清洗空调专用接水布套在空调下方避免清洗时圬水外流，再用蒸汽高温清洗机对室内机蒸发器，惯流风叶，接水盘，底座等多范围进行清洗，达到高温消毒杀菌清洁的效果（除了电器盒还有电机，电机避免直接用水清洗）如有顽固性圬渍或者油渍可使用无腐蚀性的清洁剂进行清洗。

3.清洗完毕后正确安装导风叶、过滤网，把室内机的表面擦干净，并安装完毕后开机调试，以及清理现场。

三、清洗外机项目、步骤要求

1.打开室外机上盖用高压清洗机主要针对室外机冷凝器的多方位清洗，达到无明显有灰尘附着在冷凝器上(避免水直接冲到电机还有主板上)如有顽固性圬渍或者油渍可使用无腐蚀性的清洁剂进行清洗。

2.清洗完毕后盖上上盖把室外机的表面擦干净待水干后开机调试，以及清理现场。

四、保养及维护项目

1.检查内外机连接线路是否破损并修复；

2.室内机吸入温度和给定温度进行比较；

3.测试内外机进出口温差；

4.包扎室外机连接管、保温棉破损处修复及包扎；

5.检查继电器接触器动作；

6.检查压缩机是否有杂音；清扫压缩机积灰；

7.检查制冷剂泄漏或不足，充入制冷剂（查找漏点并修复）；

8.检查电源终端螺丝是否松动；

9.检查系统压力、温度和电流；用电容表检测电容器；

10.检查电器元件是否异常；

11.检查室外风扇电机转速是否达到正常值；

12.检测室内风机电动机转速否达到正常值；

13.检查室内机排水管是否接入预留排水管内（断开的重新连接或者更换）

14.检查内外机是否固定牢靠或者有松动

# 第三章  响应文件格式

元江县中医医院空调清洗维护服务

采购项目

- 项目编号：YJXYGT-YXZB-2024010

响 应 文 件

供应商名称:                                 (盖单位公章)

单位地址：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人:         (签字或盖章)

日期:     年    月    日

联系人：             联系电话：

# 一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 询价报价（总价） | （小写）¥ 元 （大写）：人民币 元 |
| 服务工期： |  |
| 质量承诺： |  |
| 询价申请人：（盖章） |  |
| 法人代表/经营者或被授权人（签字） 日期：年 月 日 |  |
| 备注： 此表必须放在响应文件第一页 |  |

注：以上价格包含但不限于货款、包装、运输、更换、维修、调试、保修等因本项目而产生的一切费用。

二、营业执照复印件

#### 三、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月       日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：          职务：

系	                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：	                                    （加盖单位公章）

日 期：         年         月         日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

#### 四、授权委托书

本人             （姓名）系                      （供应商名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

供应商：                        （加盖单位公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

日期：       年       月       日

| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |
| --- | --- |

- 五、诚信声明

- （供应商名称）    郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时感意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我方对以上声明负全部法律责任。

- 特此声明。

供应商：                         (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期:     年    月   日

六、分项报价表

| 序号 | 采购人单位名称 | 服务内容 | 服务数量（台） | 单台报价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元江县中医医院 | 空调清洗维护 | 248 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计：（小写）¥ （大写）人民币 |  |  |  |  |  |  |

填表说明:

1.按规定表格填报，表格长度和宽度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目。

2.“总价”应与格式 “报价一览表”及格式七“投标函”中“响应总报价一致。

供应商:                                 (盖单位公章)

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人:         (签字或盖章)

日期:     年    月    日

- 七、报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：       元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质文档两份，正副各一份。

3.我方承诺：本次询比的有效期为30天。

4.我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商：                         (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期:     年    月    日

七、承诺书

致： （采购人名称）

本公司在与贵单位进行的正常经营活动中作如下承诺：

1.协助医院的廉政、廉洁行医建设，依法文明经商，不采用不正当或非法的经营手段，如有不正当或非法的经营活动，本单位愿承担一切违约责任。

2.凡本单位所生产、经销的产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷，将由本单位承担所有的责任。

3.履约期间，承诺严格按中标价格供货，不因原材料、人力成本上涨等原因而变动中标价格，否则取消中标资格。

供应商：                         (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期:     年    月    日

- 八、投标人认为需要提交的其他资料